PARTIE B – Séquence B1 – Document stagiaire

Atmosphères non respirables

- Définitions :

- Aérosol : suspension dans un milieu gazeux de particules solides ou liquides ayant une vitesse de chute inférieure à 0,25m/s

- Air respirable : air approprié à la respiration

- Brouillard : suspension de gouttelettes dans un gaz

- Fumée : ensemble de gaz de combustion et des particules entraînées par ceux-ci

- Brouillard : suspension de gouttelettes dans un gaz

- Fumée : ensemble de gaz de combustion et des particules entraînées par ceux-ci

- Poussière : terme général désignant des particules solides de dimensions et de provenance diverses qui peuvent généralement rester un certain temps dans l’air

- Vapeur : une vapeur est la phase gazeuse d’une substance qui est solide ou liquide à 20°c et un bar absolu

- Composition de l’air :

Les A.R.I. ont pour but de créer et maintenir une atmosphère respirable isolée de l’air extérieur vicié

- Combustion

Combustible

+

Comburant

+

Energie d’activation

=

Combustion

Chaleur                                  Rayonnement                         Gaz et résidus

Lumineux                          (=fumées d’incendie)

- Fumées d’incendie

Ambiance chaude = agression physique   + agression chimique liée à la toxicité.

Toxicité des fumées d’incendie => dépend du ou des combustibles

danger même après extinction par libération de gaz

=> Protection respiratoire

- Epandages et atmosphères toxiques

Résultat de processus chimique ou de fuites

Le pouvoir de pénétration lié souvent à sa forme : solide, liquide ou gazeux

Une atmosphère froide n’exclut pas un danger