TOP 1

Partie B

Appareil Respiratoire Isolant

LIVRET FORMATEUR

FOR 2A/2B Janvier-Mars 2009

SOMMAIRE

L’objectif général	4

Objectif intermédiaire n° B	4

Objectifs spécifiques	4

Séquence 1 : Atmosphères non respirables	6

Objectif Spécifique n°B1	6

Activité de Découverte	6

Activité Démonstrative	7

Séquence 2 : Contraintes physiologiques	11

Objectif Spécifique n°B2	11

Activité de Découverte	11

Activité Démonstrative	12

Séquence 4 : Règles de base d’emploi et de sécurité	15

Objectif Spécifique n° B4 :	15

Activité de Découverte	15

Activité Démonstrative	16

Activité Applicative	18

Les règles de base d’emploi et de sécurité	19

Fiche d’activité (B7-3)	22

# L’objectif général

A la fin de la formation, les stagiaires seront capables de :

# SAVOIR :

# Connaître les techniques de mise en œuvre des  outils employés par les Sapeurs-Pompiers en opération.

# SAVOIR FAIRE :

# Utiliser les outils employés par les Sapeurs-Pompiers, conformément aux techniques enseignées

# SAVOIR ETRE :

# S’intégrer dans un dispositif opérationnel, dans le respect des ordres reçus et des règles de sécurité

## Objectif intermédiaire n° B

A la fin de cette partie, les stagiaires seront capables de :

# Savoir : Connaître les conditions, les contraintes d’emploi, le principe, le fonctionnement et la constitution d’un ARI

# Savoir Faire : Utiliser l’ARI conformément aux règles d’engagement opérationnel

# Savoir Etre : Gérer leurs efforts et leurs émotions lors d’évolution sous ARI en opération

## Objectifs spécifiques

Cet objectif intermédiaire se décline en 7 objectifs spécifiques :

Séquence 1-1 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables, individuellement, de compléter un questionnaire Vrai/Faux sur les Atmosphères non respirables, 2 erreurs tolérées

Séquence 1-2 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables, individuellement, de compléter un texte lacunaire sur les contraintes physiologiques liées à l’utilisation de l’ARI, 3 erreurs seront tolérées

Séquence 2 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables, individuellement, de compléter un schéma muet de l’ARI. 2 erreurs seront tolérées

Séquence 3 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables de compléter, individuellement, un questionnaire à réponse ouverte courte (QROC) sur les différentes règles d’emploi et de sécurité lors du port de l’ARI, trois oublis seront tolérés

Séquence 4-1 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables, individuellement,  de calculer leur consommation d’air pour compléter leur fiche individuelle d’entrainement au port de l’ARI

Séquence 4-2 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables d’évoluer, en binôme, sous appareil respiratoire, dans le respect des critères de la grille d’évaluation formative.

Séquence 5 : à la fin de la séquence, les stagiaires seront capables, en binôme, sous appareil respiratoire et dans une pièce enfumée, de réaliser une mission donnée, dans le respect des critères de la grille d’évaluation

# Séquence 1 : Atmosphères non respirables

## Objectif Spécifique n°B1-1

A l’issue de la séquence, les stagiaires seront capables, individuellement, de compléter un questionnaire Vrai/Faux sur les Atmosphères non respirables, 2 erreurs tolérées

## Activité de Découverte

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Travail en 2 sous-groupes | 20 min | Document B1-1-1 |

- Déroulement :

- Rappeler l’objectif de la séquence

1/ faire répartir les stagiaires en 2 sous-groupes en leur demandant de désigner un rapporteur

2/ distribuer un document à chaque stagiaire

3/ demander aux stagiaires de trouver de manière collective une définition pour chaque terme présent sur le document, ce travail doit permettre de créer un préambule à l’exposé interactif

4/ le rapporteur de chaque groupe viendra ensuite inscrire sur tableau mural la réflexion et les propositions de définitions

5/ les définitions proposées resteront en place et seront comparées lors de l’exposé interactif

## Activité Démonstrative

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif | 20 min | - Ordinateur et vidéo projecteur - Document B1-1-2 (20 diapositives commentées) |

Déroulement :

- Lors de votre exposé interactif, à l’aide du document B1-1-2 (les diapositives sont commentées), développez les points suivants :

1/ Définitions

2/ Composition de l’air

3/ Combustion

4/ Fumées d’incendie

5/ Epandages et atmosphères toxiques

Activité Applicative

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Questionnaire Vrai/Faux | 20 min | Document B1-1-3 Corrigé B1-1-4 |

Déroulement :

- Présenter le déroulement de l’épreuve : Questionnaire individuel, à répondre en 10 minutes

- Distribuer le questionnaire : document B1-1-3

- Corriger en séance plénière par tour de table (corrigé : document

B1-1-4).

- Les stagiaires corrigeront leurs erreurs éventuelles sur leur questionnaire.

Document Stagiaire

- Définitions :

- Aérosol : suspension dans un milieu gazeux de particules solides ou liquides ayant une vitesse de chute inférieure à 0,25m/s

- Air respirable : air approprié à la respiration

- Brouillard : suspension de gouttelettes dans un gaz

- Fumée : ensemble de gaz de combustion et des particules entraînées par ceux-ci

- Brouillard : suspension de gouttelettes dans un gaz

- Fumée : ensemble de gaz de combustion et des particules entraînées par ceux-ci

- Poussière : terme général désignant des particules solides de dimensions et de provenance diverses qui peuvent généralement rester un certain temps dans l’air

- Vapeur : une vapeur est la phase gazeuse d’une substance qui est solide ou liquide à 20°c et un bar absolu

- Composition de l’air :

Les A.R.I. ont pour but de créer et maintenir une atmosphère respirable isolée de l’air extérieur vicié

- Combustion

Combustible

+

Comburant

+

Energie d’activation

=

Combustion

Chaleur                                  Rayonnement                         Gaz et résidus

Lumineux                          (=fumées d’incendie)

- Fumées d’incendie

Ambiance chaude = agression physique   + agression chimique liée à la toxicité.

Toxicité des fumées d’incendie => dépend du ou des combustibles

danger même après extinction par libération de gaz

=> Protection respiratoire

- Epandages et atmosphères toxiques

Résultat de processus chimique ou de fuites

Le pouvoir de pénétration lié souvent à sa forme : solide, liquide ou gazeux

Une atmosphère froide n’exclut pas un danger

# Séquence 2 : Contraintes physiologiques

## Objectif Spécifique n°B1-2

A l’issue de la séquence, les stagiaires seront capables, individuellement, de compléter un questionnaire Vrai/Faux sur les Atmosphères non respirables, 3 erreurs tolérées

## Activité de Découverte

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Travail en 2 sous-groupes | 20 min | Mis en situation |

- Déroulement :

- Rappeler l’objectif de la séquence

## Activité Démonstrative

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif | 20 min | - Ordinateur et vidéo projecteur - Document B1-2-1 (diapositives commentées) |

Déroulement :

- Lors de votre exposé interactif, à l’aide du document B1-2-1 (les diapositives sont commentées), développez les points suivants :

Activité Applicative

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Texte lacunaire | 20 min | Document B1-2-2 Corrigé B1-2-3 |

Déroulement :

- Présenter le déroulement de l’épreuve : Questionnaire individuel, à répondre en 15 minutes.

- Distribuer le texte : document B1-2-2.

- Corriger en séance plénière par tour de table (corrigé : document

B1-2-3).

- Les stagiaires corrigeront leurs erreurs éventuelles sur leur support.

Document stagiaire

# Séquence 4 : Règles de base d’emploi et de sécurité

## Objectif Spécifique n° B4 :

A l’issue  de la séquence  les stagiaires seront capables de compléter, individuellement, un questionnaire à réponse ouverte courte (QROC) sur les différentes règles d’emploi et de sécurité lors du port de l’ARI, trois oublis seront tolérés

## Activité de Découverte

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Travail en sous groupes : Compléter un document donné sur les règles de base d’emploi de l’ARI. Avant l’engagement (sous-groupe 1) Pendant l’engagement (sous groupe 2) Après l’engagement (sous groupe 3) | 15 min | 1 feuille : règles pendant engagement (B4-1) 1 feuille : règles pendant engagement (B4-2) 1 feuille : règles après engagement (B4-3) |

- Déroulement : toute la séquence se fera en salle de cours

1/ Rappeler l’objectif de la séquence

2/ Proposer l’activité en sous groupe pour répondre à la question :

«  Quelles sont, selon vous, les règles de base et de sécurité d’emploi d’un ARI ? ».

3/ Distribuer la feuille correspondante au sous groupe désigné :

Sous groupe 1 : les règles avant l’engagement (B4-1)

Sous groupe 2 : les règles pendant l’engagement (B4-2)

Sous groupe 3 : les règles après l’engagement (B4-3)

Un rapporteur sera  désigné pour chaque sous-groupe.

Diriger le travail et réexpliquer la question si nécessaire

4/ Une fois les 15 minutes écoulées, faire venir au tableau les rapporteurs désignés de chaque groupe pour synthétiser les recherches.

## Activité Démonstrative

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif : Présentation et argumentation autour des règles de base d’emploi et de sécurité. | 30 mn | Ordinateur Vidéo projecteur Power point « règles de base d’emploi et de sécurité » |

Déroulement :

- Lors de votre exposé, développez les points suivants

1/ les règles de bases et de sécurité avant l’engagement :

- Justifications :

- Ne pas vérifier son masque avant de capeler risque de mettre en danger le porteur s’il ne s’aperçoit pas d’une défaillance ou d’un défaut.

- Le non fonctionnement du sifflet indique un disfonctionnement du dispositif de fin de charge pour le porteur.

- Vérifier la pression permet de calculer le temps d’engagement du binôme

- Etablir un code de communication assure une relation entre les membres du binôme et également avec le contrôleur à l’extérieur

- Intervertir les pièces ou les types de masques peut entrainer un disfonctionnement de la soupape d’expiration.

Cela entraine également un non respect de l’homologation de l’appareil.

- Pénétrer en dessous de la pression minimale d’utilisation risque d’entrainer un retour trop précoce du porteur

2/ les règles de base et de sécurité pendant l’engagement :

- Justifications :

- Remplir et donner les fiches de contrôle permet une meilleur gestion des engagements par le contrôleur et assurer la surveillance d’un binôme engagé.

- Un binôme reste indissociable, on ne laisse jamais un équipier seul sous ARI.

- Rester accrocher à la ligne de vie assure la sécurité du binôme, en cas de retour d’urgence et également en cas de sauvetage par un autre binôme.

3/ les règles de base et de sécurité après l’engagement :

- Justifications :

- nettoyer et vérifier les éléments (bouteille, masque, harnais, tuyauterie) permet de relever tous les défauts qui risquent d’engendrer un disfonctionnement de l’appareil et du masque.

- vérifier la pression permettra d’assurer que la bouteille à atteint la pression minimal d’engagement.

- la présence du plomb et du bouchon assure au prochain porteur que l’appareil est opérationnel.

- retirer et faire contrôler tout le matériel exposé ou abimé permet encore une fois d’assurer la sécurité des prochains porteurs

## Activité Applicative

| Techniques pédagogiques | Durée | Supports pédagogiques |
| --- | --- | --- |
| QROC | 15 min | QROC sur les règles d’emploi de l’ARI (B4-4) + corrigé (B4-5) |

Déroulement :

- Présenter le déroulement de l’épreuve : questionnaire à réponse ouverte et courte à

remplir seul et en 10 minutes.

- Distribuer le questionnaire B4-4 à tous les stagiaires

- Relire les questions pour s’assurer de la bonne compréhension

- Corriger en séance plénière :

Utiliser le corrigé type B4-5 pour assurer la correction.

- Les stagiaires corrigeront leurs erreurs éventuelles sur leur questionnaire.

DOCUMENT STAGIAIRE (B4-5)

# Les règles de base d’emploi et de sécurité

Ces règles sont à respecter et à appliquer par chaque porteur .Elles sont immuables mais non exhaustives

- Les règles avant l’engagement :

IL FAUDRA TOUJOURS

- Vérifier, avant de capeler son appareil, le bon état général du masque

- Vérifier l'armement du sifflet à l'ouverture de la bouteille.

- Contrôler la pression de la bouteille au manomètre.

- Etablir un code d'alerte selon les moyens de communication employés :

- Sonores

- Filaires

- radios.

- Capeler l’ARI à l'air frais, à l'extérieur de la zone à risque.

- Contrôler l'étanchéité du masque.

IL NE FAUDRA JAMAIS

- Intervertir les masques d'un type d'appareil à l'autre:

- Non respect des critères d'homologation de l'appareil

- Risque de mauvais fonctionnement des soupapes d'expiration

- Pénétrer dans la zone à risques si la pression est inférieure à:

- 180b pour les ARICO remplis à 200b

- 280b pour les ARICO remplis à 300b.

- Les règles pendant l’engagement :

IL FAUDRA TOUJOURS

- Enregistrer et surveiller les binômes:

- les plaques de contrôle seront données au contrôleur pour les renseigner

- Un binôme engagé est indissociable pendant l’opération

- Assurer la communication

- Entre les membres du binôme

- Entre le binôme et le contrôleur restant à l’extérieur (radio, corne de brume, etc.)

- Utiliser la ligne de vie

- Rester accroché à la ligne guide en permanence pendant l’opération.

L’établissement réalisé peut servir de ligne guide.

- Les règles après l’engagement :

IL FAUDRA TOUJOURS

- Nettoyer et vérifier le masque.

- Nettoyer et vérifier tous les éléments.

- Remplir les bouteilles et vérifier la pression d'air.

- Plomber et remettre bouchons et plaques de contrôle sur toutes les bouteilles opérationnelles.

- Ranger tout le matériel à son emplacement d'origine.

- Retirer tout matériel ayant subi une agression chimique ou thermique importante et le faire contrôler soit par le fabricant soit par un laboratoire notifié.

DOCUMENT FORMATEUR  (B4-6)

Durée : 10 minutes

Consignes : citer les différentes règles de bases d’emploi et de sécurité de l’ARI.

Quelles sont les règles de base à respecter avant l’engagement  sous ARI ?

* Vérifier le bon état général du masque

* Contrôler la pression au manomètre :

- 180 mini pour ARI à 200 bars

- 280 mini pour ARI à 300 bars

* Vérifier l’armement du sifflet à l’ouverture

* Etablir un code d’alerte

* Capeler l’ARI à l’air frais

* Contrôler l’étanchéité du masque

Quelles sont les règles de base à respecter pendant l’engagement sous ARI ?

* Enregistrer et surveiller les binômes engagés

* Etablir un code de communication et d’alerte

* Utiliser la ligne de vie

Quelles sont les règles de base à respecter après l’engagement sous ARI ?

* Nettoyer et vérifier le masque

* Nettoyer et vérifier tous les autres éléments

* Changer la bouteille d’air

* Retirer tout matériel ayant subi une agression chimique ou thermique pour le faire contrôler

* Ranger  tout le matériel à son emplacement d’origine

Exercices en cave à fumée

## Fiche d’activité (B7-3)

Thème de l’exercice

Fermer une vanne dans une pièce enfumée.

Action et contenu

Les stagiaires sont engagés en binômes, sous ARI, dans une pièce enfumée, pour trouver et fermer une vanne.

Conditions de réalisation

- En binôme sous ARI

- Durée : 155 minutes

- Accueillir chaque binôme à l’entrée de la pièce enfumée, la porte sera fermée.

2- Assurez-vous que le contrôle croisé est effectué pendant l’équipement

Ainsi que toute les règles avant l’engagement

Si une règle n’est pas appliquée, arrêtez la manœuvre et rediriger les stagiaires.

3- Donner la mission au binôme, assurez vous qu’elle est bien saisie par le binôme et ouvrir la porte pour l’engagement.

4- Surveiller la bonne évolution du binôme et le respect de toutes les règles pendant l’engagement.

Si une règle n’est pas appliquée, arrêtez la manœuvre et rediriger les stagiaires

- Une fois la mission réalisée, accueillir le binôme à l’extérieur pour faire le point sur la mission.

- Assurez-vous de la remise en état de tout le matériel utilisé et de la prise en charge du binôme par le sssm à la sortie.

Résultats attendus

Chaque stagiaire devra adopter un comportement adéquat à l’exécution de la mission donnée.