Corrigé Vrai / Faux (Document B1-1-4)

2 erreurs tolérées

| Cochez la case correspondante à votre réponse | Vrai | Faux |
| --- | --- | --- |
| Une fumée est un ensemble de gaz de combustion entraînant des particules | x |  |
| L’air est composé de 78% d’oxygène et de 21% d’azote |  | (21% d’oxygène et 78% d’azote) |
| Lors d’un déblai, les concentrations de gaz toxiques sont faibles |  | Libération des gaz après extinction |
| L’ARI permet d’assurer la protection respiratoire | x |  |
| La combustion est une réaction endothermique |  | Réaction exothermique |
| Le port l’A.R.I. ne se fait que lors de l’attaque d’un incendie |  | attaque, déblai… |
| Les fumées d’incendie sont essentiellement présentes lors d’ambiance chaude | x |  |
| La combustion d’1 kg de PVC provoque un volume gazeux de 280l d’acide chlorhydrique | x |  |
| Le béton absorbe (sous l’effet de la chaleur) les gaz de combustion | x |  |
| La norme PR.EN 12 021 prévoit que la teneur en oxygène de l’air inhalé doit excéder 25% du volume |  | 21% +/- 1% |
| Les A.R.I. ont pour but de créer et maintenir une atmosphère respirable isolée de l’air extérieur vicié | x |  |
| Le pouvoir de pénétration des toxiques dans l’organisme dépend essentiellement de leurs formes | x |  |
| Une atmosphère froide exclut un danger |  | Epandages ou atmosphères toxiques |