ROLE DU BINOMES DANS DIFFERENTES MANŒUVRES INCENDIE

TABLEAU RECAPITULATIF DES MANŒUVRES :

| M1 | ETABLISSEMENT DE LA LDT |
| --- | --- |
| M2.1 | ALIMENTATION D’UNE DIVISION AU MOYEN DU DEVIDOIR |
| M2.2 | ALIMENTATION D’UNE DIVISION AU MOYEN DE TUYAUX EN DOUBLE |
| M2.3 | ALIMENTATION D’UNE COLONNE SECHE AU MOYEN DU DEVIDOIR |
| M2.4 | ALIMENTATION D’UNE COLONNE SECHE AU MOYEN DE TUYAUX ROULES EN DOUBLE |
| M3.1 | ETABLISSEMENT D’UNE DMRS PAR L’EXTERIEUR AU MOYEN DE LA COMMANDE |
| M3.2 | ETABLISSEMENT D’UNE DMRS AU MOYEN DE L’ECHELLE A COULISSES |
| M3.3 | ETABLISSEMENT D’UNE DMRS PAR LES COMMUNICATIONS EXISTANTES AVEC EMPLOI DU SAC D’ATTAQUE |
| M3.4 | ETABLISSEMENT D’UNE DMRS PAR LES COMMUNICATIONS EXISTANTES AVEC DES TUYAUX ROULES EN DOUBLE |
| M3.5 | ETABLISSEMENT D’UNE DMRS DANS LES ETAGES PAR LE JOUR CENTRAL DE L’ESCALIER |
| M4 | ALIMENTATION DE L’ENGIN |
| M5 | ETABLISSMENT D’UNE LANCE A MOUSSE |
| M6 | REMPLACEMENT/PROLONGATION DE TUYAU |

M1 : Etablissement de la LDT

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Décroche la LDT |  |
| Fait une réserve sur l’épaule |  |
| Se rend au point d’attaque | Facilite le déroulement du tuyau |
|  | Dépose le 1er raccord au pied du chef |
| Crie « Halte » dès que l’équipier a déposé le 1er raccord |  |
|  | Retransmet l’ordre « Halte » |
| Attaque le feu | Double le chef |

REMARQUE : pour faciliter la manœuvre, le BAL peut s’intercaler judicieusement.

M2.1 : Alimentation d’une division au moyen du dévidoir

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Décrochent le dévidoir et suivent le chef d’agrès |  |
| Pose la division au sol | Bascule la flèche si besoin |
| Tirent le dévidoir vers le point d’eau |  |
| Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau (sauf ordre contraire) ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière | Remet le dévidoir en état et le dépose à proximité de l’engin. |
| Vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès. |  |

REMARQUE : Il est possible que le BAL une fois sa mission finie décide de s’équiper d’ARI avant de rejoindre le chef d’agrès.

M2.2 : Alimentation d’une division au moyen de tuyaux roulés en double

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Se muni de 1 tuyau de 70 x 20 mètres et une division de 65 / 2x40 | Se muni de 2 tuyaux de 70 x 20 mètres |
| Suivent le chef d’agrès |  |
| Déroule son tuyau | Déroule un ou deux tuyau selon la distance |
| le raccorde à la division | Raccorde les tuyaux entre eux |
| Vérifie la fermeture des tubulures et en ouvre une partiellement |  |
| Rejoint l’équipier | Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau sauf ordre contraire, ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière |
| Vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès. |  |

REMARQUE : Il est possible que le BAL une fois sa mission finie décide de s’équiper d’ARI avant de rejoindre le chef d’agrès.

M2.3 : Alimentation d’une colonne sèche au moyen du dévidoir

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Se muni de la vanne purge de 65 mm |  |
| Décrochent le dévidoir et suivent le chef d’agrès |  |
| Retire la division du dévidoir | Tire le dévidoir vers la prise d’eau |
| Raccorde la vanne purge à la colonne sèche et au tuyau du dévidoir. Attention au sens de la vanne purge. |  |
| Rejoint l’équipier | Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau (sauf ordre contraire) ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière |
| Vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès. |  |

REMARQUE : Il est possible que le BAL une fois sa mission finie décide de s’équiper d’ARI avant de rejoindre le chef d’agrès.

M2.4 : Alimentation d’une colonne sèche au moyen de tuyaux roulés en double

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Se muni de 1tuyau de 70 x 20 mètres, une vanne purge de 65 mm et d’un tuyau 70x2 mètres | Se muni de 2 tuyaux de 70 x 20 mètres |
| Déroule le tuyau de 70x20 mètres | Déroule un ou deux tuyau selon la distance |
|  | Raccorde les tuyaux entre eux |
| Raccorde la vanne purge à la colonne sèche et au tuyau du dévidoir. Attention au sens de la vanne purge. |  |
| Rejoint l’équipier | Donne le ½ raccord au conducteur qui met en eau (sauf ordre contraire) ou se raccorde sur la prise d’eau et ouvre cette dernière |
| Vérifient l’établissement en remontant vers le point d’attaque et se mettent à disposition du chef d’agrès. |  |

REMARQUE : Il est possible que le BAL une fois sa mission finie décide de s’équiper d’ARI avant de rejoindre le chef d’agrès.

M3.1 : Etablissement d’une LDMR(S) 500 par l’exterieur au moyen de la commande

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Déroule son tuyau parallèlement à la façade | Déroule ses tuyaux parallèlement à la façade |
| Raccorde sa lance | Réalise ses branchements |
|  | Donne le ½ raccord au conducteur ou raccorde à la prise d’eau désignée |
| Se rendent au niveau concerné |  |
| Crie « attention pour envoyer » | Envoie la commande à l’ordre du BAL |
| Hissent la lance |  |
| Se rend au point d’attaque | Constitue la réserve |
|  | Amarre la lance à un point fixe |
|  | Ordonne l’ouverture de l’eau |
| Attaque le feu | Vient doubler le chef |

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Se placent à l’endroit ou sera hissé la lance |  |
| Donne l’ordre « envoyez » | Sécurise la zone de réception |
| Amarrent la lance avec la commande et ordonnent « Hissez » |  |
| Facilitent la montée du tuyau |  |
| Ordonne l’ouverture de l’eau au conducteur ou ouvre l’eau à la prise d’eau |  |

M3.2 : Etablissement d’une LDMR(S) 500 par l’exterieur au moyen de l’echelle à coulisses

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Déroule son tuyau parallèlement à la façade | Déroule ses tuyaux parallèlement à la façade |
| Raccorde sa lance | Réalise ses branchements |
|  | Donne le ½ raccord au conducteur ou raccorde à la prise d’eau désignée |
| Passe le tuyau entre ses jambes, puis monte à l’étage concerné | Fait suivre le tuyau puis monte derrière le chef |
| Se rend au point d’attaque | Constitue la réserve d’au moins 1 tuyau, puis l’amarre à un point fixe |
|  | Ordonne l’ouverture de l’eau |
| Attaque le feu | Double le chef |

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Emmènent l’échelle ou elle sera dressée |  |
| Dresse puis développe l’échelle | Maintien les montants |
| Fait suivre le tuyau pour l’équipier BAT |  |
| Ordonne l’ouverture de l’eau au conducteur ou ouvre l’eau à la prise d’eau |  |

M3.3 : Etablissement d’une LDMR(S) 500 par les communications existantes au moyen du sac d’attaque

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Prennent le sac d’attaque et suivent le chef d’agrès. |  |
| Sort le premier tuyau du sac d’attaque. Indique le point d’eau à l’équipier. | Tire le sac d’attaque jusqu’au point d’eau |
|  | Raccorde à la prise d’eau et ouvre la tubulure ou donne le ½ rac au conducteur qui ouvre l’eau sauf ordre contraire. |
| Arrange sa réserve de tuyau | Remonte l’établissement |
| Attaque le feu | Viens doubler le chef |

M 3.4 : Etablissement d’une LDMR(S) 500 par les communications existantes au moyen de tuyaux roulés en double

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Se muni d’un tuyau de 45x20 mètres et d’une LDMR(S) 500. | Se muni de deux tuyaux de 45x20 mètres |
| Suivent le chef d’agrès |  |
| Déroule son tuyau et le raccorde à sa LDMR(S) 500 | Déroule un tuyau |
|  | Le raccorde au tuyau du chef et à la prise d’eau |
| Arrange sa réserve de tuyau | Ouvre la tubulure ou donne le ½ rac au conducteur qui ouvre l’eau sauf ordre contraire |
|  | Remonte l’établissement |
| Attaque le feu. | Viens doubler le chef |

M 3.5 : Etablissement d’une LDMR(S) 500 en étage par le jour central de l’escalier

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Déroule son tuyau perpendiculairement à l’entrée du bâtiment | Déroule ses tuyaux perpendiculairement à l’entrée du bâtiment |
| Raccorde sa lance | Réalise ses branchements |
|  | Donne le ½ raccord au conducteur ou raccorde à la prise d’eau désignée |
| Monte à l’étage concerné, lance à la main, tuyau à l’extérieur de la rampe | Monte avec le chef et facilite le déroulement du tuyau |
| Se rend au point d’attaque | Constitue une réserve et amarre le tuyau |
| Ordonne l’ouverture de l’eau |  |
| Attaque le feu | Double le chef |

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Installent une prise d’eau si le CA l’a demandé |  |
| Fait suivre le tuyau à travers le jour de l’escalier pour le BAT | Fait suivre le tuyau pour son chef |
|  | Retourne ouvrir l’eau |

M 4 : Alimentation de l’engin

BINOME D’ALIMENTATION :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Décrochent le dévidoir et enlève la division si nécessaire |  |
| A l’engin, passe le raccord au conducteur puis prend le matériel nécessaire pour ouvrir l’hydrant (PI/BI) |  |
| Tirent le dévidoir vers l’hydrant |  |
| A l’hydrant, ouvre l’eau pour purger |  |
| Réalise le branchement |  |
| Vérifient l’établissement en remontant vers l’engin et rangent le dévidoir. |  |
| Se mettent à disposition du CA |  |

REMARQUE : Il est possible que le BAL une fois sa mission finie décide de s’équiper d’ARI avant de rejoindre le chef d’agrès.

M5 : Etablissement d’une lance à mousse

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Se munit de la lance à mousse, d’un tuyau et du proportionneur puis se rend au point d’attaque | Se munit de deux tuyaux et se rend au point d’attaque |
| Déroule son tuyau, raccorde sa lance | Déroule 1 ou 2 tuyaux si nécessaire |
|  | Réalise 1 ou 2 branchements, intercale le proportionneur entre le 1er et 2ème tuyau soit entre le 2ème et 3ème tuyau |
|  | Ouvre ou ordonne l’ouverture de l’eau |
| Attaque le feu | Surveille l’établissement |
|  | Vient doubler le chef au point d’attaque |

M6 : Prolongement/remplacement de tuyau

BINOME D’ATTAQUE :

| CHEF | EQUIPIER |
| --- | --- |
| Poursuit son action | Récupère un tuyau, rejoint le chef |
|  | Déroule le tuyau |
|  | Se rend à la prise d’eau, annonce prêt |
| Ordonne la fermeture de l’eau | Ferme l’eau ou répercute l’ordre au conducteur |
| Débranche et rebranche sa lance, raccorde les tuyaux et annonce « ouvrez » | Ouvre l’eau ou répercute l’ordre au conducteur |
|  | Vient doubler le chef au point d’attaque |